MB - 50 KISÜZEMI  MEGGYMAGOZÓ GÉP

A berendezés alkalmas meggy-cseresznyemag eltávolítására folyamatos üzemben, manuális meghajtással. A gép még alkalmas aránylag kerek ,,nemtudom” típusú szilva magozására

a megfelelő adapter felszerelésével.

A kezelőnek a száratlanított gyümölcsöt az adagolócsúszdára kell önteni, majd a további műveleteket a gép automatikusan elvégzi. A mag illetve a magozott gyümölcs elvezetése csúszdán keresztül történik.

Műszaki adatok

A gép méretei:

- szélesség     :   500  mm.

- magasság    :    700 mm.

- hosszúság    :   650 mm.

- tömege         :     16 kg.

- magozási teljesítmény               :  max.  kb. 50 kg/óra.

Feldolgozható gyümölcsméret alap dobbal:

( átlag nagyságú meggyhez )             : Ø  18 - 25  mm-ig.

Igény szerint külön rendelhető dobok :

( cseresznyéhez  )                               : Ø  18 - 29 mm-ig.

( apró meggyhez )                               : Ø   15- 22 mm-ig.

szilvához                                              : Ø   22-37 mm-ig

Anyagminőség:

- Vázszerkezet                                                 : rozsdamentes acél.

- Burkolat, gyümölccsel érintkező felületek      : rozsdamentes acél.

- Magozó dob, tüsketartó, maglehúzó-egység : műanyag.

- Csapágyazás                                                  : golyós illetve műanyag.

A gép megfelel a CE előírásoknak !

A berendezés tervezője és gyártója : Tóthfalusi József gépgyártástervező techn. vállalkozó

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy Huba u. 1. sz.

Tel/Fax :  06 42/ 477-010,

Mobil    :  06 30/ 355-9263.